Wheel-Legged Isaac Lab
wheel_legged_vmc_flat_env.py
完整详细代码学习文档

版本基准：当前移植后的 wheel_legged_isaaclab 源码。
学习目标：不是只知道“函数做什么”，而是能顺着源码看懂数据从哪里来、Tensor 如何变化、PPO action 如何进入 VMC、reward 如何形成、并行环境如何 reset。

统一解析格式：源码片段 → 功能 → 逐行解释 → Tensor shape → cfg 参数 → 数学/物理意义 → PPO/VMC 作用。

# 0. 阅读路线与总框架

这份 env.py 是 DirectRLEnv 的任务实现层。PPO 本身不在这里；它只通过 Gym/Isaac Lab 接口向环境发送 action，环境再把 action 转成虚拟腿目标和轮速目标。随后 VMC 把虚拟空间的力/力矩映射成真实关节力矩。

PPO Actor
   │  observation [num_envs, 27]
   ▼
action [num_envs, 6]
   │
   ▼
_pre_physics_step()
   │
   ▼
_apply_action()   ← 每个 physics substep 调用
   │
   ├─ action → theta0_ref / L0_ref / wheel_vel_ref
   ├─ virtual PD → F / T
   ├─ VMC → T1 / T2
   └─ torque clip → set_joint_effort_target()
   │
   ▼
PhysX
   │
   ├─ _get_dones()
   ├─ _get_rewards()
   ├─ reset if needed
   └─ _get_observations()
   │
   ▼
next observation

| 层级 | 当前源码关键参数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Physics | dt = 1/200 s | 200 Hz 物理仿真 |
| RL step | decimation = 4 | 4 个 physics substep 对应 1 个 policy step |
| Policy/Action | 50 Hz | 每 0.02 s 产生一次新 action |
| Observation | 27 维 | 每个环境的 policy 输入 |
| Action | 6 维 | 左右虚拟腿角、腿长和轮速目标 |
| Parallel envs | 4096 | GPU 并行训练环境数 |

# 1. import 与类定义

from __future__ import annotations

import torch
from collections.abc import Sequence

import isaaclab.sim as sim_utils
from isaaclab.assets import Articulation
from isaaclab.envs import DirectRLEnv
from isaaclab.sensors import ContactSensor
from isaaclab.utils.math import quat_apply, wrap_to_pi

from .wheel_legged_vmc_flat_env_cfg import WheelLeggedVMCFlatEnvCfg

| 对象 | 在本文件中的作用 |
| --- | --- |
| torch | GPU Tensor 运算；4096 个环境并行状态、动作、奖励都以 Tensor 表示 |
| Articulation | 运行时机器人对象；通过 .data 读取 joint/root 状态 |
| DirectRLEnv | RL 环境父类，提供 step/reset/并行环境主流程 |
| ContactSensor | 读取 base/腿部接触力 |
| quat_apply | 把机体 x 轴按 root 四元数旋转到世界系，用于求 heading |
| wrap_to_pi | 把 heading 误差限制到 [-π, π] |
| WheelLeggedVMCFlatEnvCfg | env_cfg.py 中的配置类 |

class WheelLeggedVMCFlatEnv(DirectRLEnv):
    """Wheel-legged robot environment with VMC control on flat terrain."""

    cfg: WheelLeggedVMCFlatEnvCfg

`WheelLeggedVMCFlatEnv` 继承 `DirectRLEnv`。因此本文件不是自己写完整的 `step()`，而是实现父类规定的钩子：`_setup_scene`、`_pre_physics_step`、`_apply_action`、`_get_observations`、`_get_rewards`、`_get_dones`、`_reset_idx`。

# 2. __init__：环境专用状态和 Buffer

def __init__(
    self, cfg: WheelLeggedVMCFlatEnvCfg, render_mode: str | None = None, **kwargs
):
    super().__init__(cfg, render_mode, **kwargs)

`super().__init__()` 先完成 DirectRLEnv 的初始化。此时父类已经根据 cfg 创建 scene，并会通过多态调用本类的 `_setup_scene()`，所以后面可以直接使用 `self._robot`、`self._contact_sensor`。

## 2.1 action 维度

self._action_dim = int(self.single_action_space.shape[0])

`single_action_space` 表示单个环境的 Gymnasium action space。cfg 中 action 维度为 6，所以这里得到 `6`。

| action 下标 | 物理意义（经 scale 后） |
| --- | --- |
| 0 | 左腿虚拟角 theta0_ref |
| 1 | 左腿虚拟长度 L0_ref |
| 2 | 左轮目标角速度 |
| 3 | 右腿虚拟角 theta0_ref |
| 4 | 右腿虚拟长度 L0_ref |
| 5 | 右轮目标角速度 |

## 2.2 关节索引

self._leg_joint_ids, _ = self._robot.find_joints(
    ["lf0_Joint", "lf1_Joint", "rf0_Joint", "rf1_Joint"]
)
self._wheel_joint_ids, _ = self._robot.find_joints(
    ["l_wheel_Joint", "r_wheel_Joint"]
)

这两句不是“读取关节数据”，而是把关节名字解析成 `joint_pos/joint_vel` 数组中的列索引。源码注释给出的 URDF 顺序是：`lf0, lf1, l_wheel, rf0, rf1, r_wheel`，因此腿索引对应 0、1、3、4，轮索引对应 2、5。

## 2.3 接触 body 索引

self._base_id, _ = self._contact_sensor.find_bodies("base_link")
self._penalised_contact_ids, _ = self._contact_sensor.find_bodies(
    "(lf|rf|base).*"
)

`_base_id` 用于真正的失败判定；`_penalised_contact_ids` 用于 collision reward。正则 `(lf|rf|base).*` 匹配左右腿 link 与 base，轮子正常接地因此没有放进 penalty 集合。

## 2.4 torque limit

self._torque_limits = torch.zeros(
    self.num_envs, self._action_dim, device=self.device
)
self._torque_limits[:, (0, 1, 3, 4)] = 30.0
self._torque_limits[:, (2, 5)] = 5.0

shape 为 `[num_envs, 6]`，4096 环境时就是 `[4096, 6]`。每一行等于 `[30, 30, 5, 30, 30, 5]` N·m，和最终 torque 排列完全一致。

## 2.5 action 历史 Buffer

self._actions = torch.zeros(
    self.num_envs, self._action_dim, device=self.device
)
self._last_actions = torch.zeros(
    self.num_envs, self._action_dim, 2, device=self.device
)

| 变量 | shape | 作用 |
| --- | --- | --- |
| _actions | [4096, 6] | 当前 policy action |
| _last_actions | [4096, 6, 2] | 保存两级历史 action，用于 action_rate/action_smooth |

## 2.6 command 与 command range

self._commands = torch.zeros(self.num_envs, 4, device=self.device)
self._command_ranges = torch.tensor(
    [
        list(self.cfg.commands.ranges_lin_vel_x),
        list(self.cfg.commands.ranges_ang_vel_yaw),
        list(self.cfg.commands.ranges_height),
    ],
    device=self.device,
)

`_commands` 的 4 列是 `[vx_cmd, yaw_rate_cmd, height_cmd, heading_cmd]`。`_command_ranges` 只有 3 行，是因为前三个 command 直接按范围采样；heading 使用单独的 `ranges_heading`。

| 访问方式 | 含义 |
| --- | --- |
| _command_ranges[0] | 第一个 command（vx）的 [min,max] |
| _command_ranges[1] | 第二个 command（yaw rate）的 [min,max] |
| _command_ranges[:,0] | 所有三个 command 的下限 |
| _command_ranges[:,1] | 所有三个 command 的上限 |

## 2.7 command observation scale

self._commands_scale = torch.tensor(
    [
        self.cfg.obs_scales.lin_vel,
        self.cfg.obs_scales.ang_vel,
        self.cfg.obs_scales.height_measurements,
    ],
    device=self.device,
)

这里不是修改真实 command，只是在进入 policy observation 前缩放数值尺度。

## 2.8 VMC 状态 Buffer

self.pi = torch.acos(torch.zeros(1, device=self.device)) * 2
self._theta1 = torch.zeros(self.num_envs, 2, device=self.device)
self._theta2 = torch.zeros(self.num_envs, 2, device=self.device)
self._theta0 = torch.zeros(self.num_envs, 2, device=self.device)
self._theta0_dot = torch.zeros(self.num_envs, 2, device=self.device)
self._L0 = torch.zeros(self.num_envs, 2, device=self.device)
self._L0_dot = torch.zeros(self.num_envs, 2, device=self.device)

第二维大小 2 不是 2 个关节，而是 `[left_leg, right_leg]`。`theta1/theta2` 属于等效串联腿关节坐标；`theta0/L0` 属于 VMC 虚拟腿坐标。

## 2.9 fail buffer、episode reward sums、base height

self._fail_buf = torch.zeros(self.num_envs, device=self.device)

self._episode_sums = {
    key: torch.zeros(self.num_envs, dtype=torch.float, device=self.device)
    for key in [...]
}

self._base_height = self._robot.data.root_pos_w[:, 2]

`_fail_buf` 记录连续失败 step 数；`_episode_sums` 用于 TensorBoard episode 日志；`root_pos_w[:,2]` 是 world frame 中 root 的 z 坐标，平地条件下直接作为 base height。

# 3. _setup_scene()：创建机器人、传感器、地形和并行场景

def _setup_scene(self):
    self._robot = Articulation(self.cfg.robot)
    self.scene.articulations["robot"] = self._robot
    self._contact_sensor = ContactSensor(self.cfg.contact_sensor)
    self.scene.sensors["contact_sensor"] = self._contact_sensor
    self.cfg.terrain.num_envs = self.scene.cfg.num_envs
    self.cfg.terrain.env_spacing = self.scene.cfg.env_spacing
    self._terrain = self.cfg.terrain.class_type(self.cfg.terrain)
    self.scene.clone_environments(copy_from_source=False)
    if self.device == "cpu":
        self.scene.filter_collisions(global_prim_paths=[self.cfg.terrain.prim_path])
    light_cfg = sim_utils.DomeLightCfg(
        intensity=2000.0, color=(0.75, 0.75, 0.75)
    )
    light_cfg.func("/World/Light", light_cfg)

## 3.1 cfg 与运行时对象的区别

| 表达式 | 类型/角色 |
| --- | --- |
| self.cfg.robot | 机器人配置 |
| self._robot | 真正运行的 Articulation 对象 |
| self.cfg.contact_sensor | 传感器配置 |
| self._contact_sensor | 运行时 ContactSensor |
| self.cfg.terrain | TerrainImporterCfg |
| self._terrain | 实际 TerrainImporter 对象 |

`self.scene.cfg.num_envs` 和 `self.cfg.scene.num_envs` 正常情况下数值一致；这里源码选择从已经创建的 `self.scene.cfg` 读取，再写给 terrain。

# 4. _pre_physics_step()：接收 PPO action

def _pre_physics_step(self, actions: torch.Tensor):
    self._actions = actions.clone()

该函数只是保存新的 action，不计算 torque。`clone()` 让环境持有独立 Tensor，避免后续外部 Tensor 被修改时影响当前 action。

PPO action 更新频率为 50 Hz，而 `_apply_action()` 每个 physics substep 都会执行，因此同一个 action 会被低层 VMC 在 4 个 200 Hz 子步中重复跟踪。

# 5. _apply_action()：PPO 与 VMC 接口的核心

def _apply_action(self):
    self._update_forward_kinematics()

    dof_pos = self._robot.data.joint_pos
    dof_vel = self._robot.data.joint_vel

每个 physics substep 开头先重新计算虚拟腿状态。因此 PPO 目标 50 Hz 更新，但 VMC 每 5 ms 根据最新 joint state 重算 torque。

## 5.1 action → theta0_ref

theta0_ref = (
    torch.cat(
        (
            self._actions[:, 0].unsqueeze(1),
            self._actions[:, 3].unsqueeze(1),
        ),
        dim=1,
    )
    * self.cfg.action_scale_theta
)

`_actions[:,0]` 和 `_actions[:,3]` 分别取左右腿虚拟角 action，单列 shape `[4096]`；`unsqueeze(1)` 变成 `[4096,1]`；cat 后变 `[4096,2]`。

当前 cfg 中 `action_scale_theta = 0.5`，所以 `theta_ref = 0.5 * action`。

## 5.2 action → L0_ref

l0_ref = (
    torch.cat(
        (
            self._actions[:, 1].unsqueeze(1),
            self._actions[:, 4].unsqueeze(1),
        ),
        dim=1,
    )
    * self.cfg.action_scale_l0
    + self.cfg.l0_offset
)

当前 `action_scale_l0 = 0.1`，`l0_offset = 0.175 m`。因此零 action 对应目标虚拟腿长度 0.175 m。

## 5.3 action → wheel velocity reference

wheel_vel_ref = (
    torch.cat(
        (
            self._actions[:, 2].unsqueeze(1),
            self._actions[:, 5].unsqueeze(1),
        ),
        dim=1,
    )
    * self.cfg.action_scale_vel
)

当前 `action_scale_vel = 10.0`，所以 action=1 对应目标轮速 10 rad/s，action=-1 对应 -10 rad/s。

## 5.4 虚拟腿 PD

torque_leg = (
    self.cfg.kp_theta * (theta0_ref - self._theta0)
    - self.cfg.kd_theta * self._theta0_dot
)
force_leg = (
    self.cfg.kp_l0 * (l0_ref - self._L0)
    - self.cfg.kd_l0 * self._L0_dot
)

这里保留的是你自己的虚拟腿 PD。之前在 URDF/USD importer 和 `ImplicitActuatorCfg` 中关闭的是关节空间内置 PD，目的是避免 Isaac 自己再产生额外 torque。

数学上：T = Kp_theta(θ_ref-θ) - Kd_theta θ_dot；F = Kp_L(L_ref-L) - Kd_L L_dot。

## 5.5 轮速控制

torque_wheel = self.cfg.wheel_damping * (
    wheel_vel_ref - dof_vel[:, self._wheel_joint_ids]
)

这是简单的速度误差比例控制。它不使用 wheel position，而是直接根据 `ω_ref-ω` 产生轮 torque。

## 5.6 VMC 映射和 feedforward

T1, T2 = self._vmc(
    force_leg + self.cfg.feedforward_force,
    torque_leg
)

当前 `feedforward_force = 40 N`，它和腿长 PD 力相加后再进入 VMC。这样支撑重量不必完全依靠持续的腿长误差来产生。

## 5.7 六关节 torque 排列与裁剪

torques = torch.cat(
    (
        T1[:, 0].unsqueeze(1),
        T2[:, 0].unsqueeze(1),
        torque_wheel[:, 0].unsqueeze(1),
        -T1[:, 1].unsqueeze(1),
        -T2[:, 1].unsqueeze(1),
        torque_wheel[:, 1].unsqueeze(1),
    ),
    dim=1,
)
torques = torch.clip(
    torques, -self._torque_limits, self._torque_limits
)
self._robot.set_joint_effort_target(torques)

最终顺序是 `[left hip, left knee, left wheel, right hip, right knee, right wheel]`。右腿 T1/T2 再取负，是为了从统一数学坐标恢复到 URDF 实际关节轴方向。

`set_joint_effort_target()` 是真正把本步控制量交给 Isaac Lab/PhysX 的位置。

# 6. _update_forward_kinematics()：真实关节状态 → VMC 虚拟状态

def _update_forward_kinematics(self):
    dof_pos = self._robot.data.joint_pos
    dof_vel = self._robot.data.joint_vel

`joint_pos/joint_vel` shape 为 `[num_envs, num_dof]`，当前即 `[4096,6]`。

## 6.1 theta1

theta1 = torch.cat(
    (
        dof_pos[:, self._leg_joint_ids[0]].unsqueeze(1),
        -dof_pos[:, self._leg_joint_ids[2]].unsqueeze(1),
    ),
    dim=1,
)

左腿直接使用 lf0；右腿 rf0 取负。结果 `[4096,2]`，列含义 `[left,right]`。

## 6.2 theta2

theta2 = torch.cat(
    (
        (dof_pos[:, self._leg_joint_ids[1]] + self.pi / 2).unsqueeze(1),
        (-dof_pos[:, self._leg_joint_ids[3]] + self.pi / 2).unsqueeze(1),
    ),
    dim=1,
)

第二关节除了右腿取负，还统一加 `π/2`。这不是控制补偿，而是 URDF 零位与 VMC 几何模型角度零位之间的坐标转换。

## 6.3 theta1_dot / theta2_dot

theta1_dot = torch.cat(
    (
        dof_vel[:, self._leg_joint_ids[0]].unsqueeze(1),
        -dof_vel[:, self._leg_joint_ids[2]].unsqueeze(1),
    ),
    dim=1,
)
theta2_dot = torch.cat(
    (
        dof_vel[:, self._leg_joint_ids[1]].unsqueeze(1),
        -dof_vel[:, self._leg_joint_ids[3]].unsqueeze(1),
    ),
    dim=1,
)

速度不加 `π/2`，因为常数偏置的时间导数为 0。

## 6.4 当前虚拟腿状态

L0, theta0 = self._forward_kinematics(theta1, theta2)

这一步只负责位置层面的 FK：`(theta1,theta2) -> (L0,theta0)`。

## 6.5 有限差分计算虚拟速度

dt = 0.001
L0_temp, theta0_temp = self._forward_kinematics(
    theta1 + theta1_dot * dt,
    theta2 + theta2_dot * dt
)
L0_dot = (L0_temp - L0) / dt
theta0_dot = (theta0_temp - theta0) / dt

这里的 `dt=0.001` 不是 PhysX 的 0.005 s 时间步，而是数值微分使用的小预测步长。源码不是用“上一帧 L0”做差分，而是利用当前关节速度预测 1 ms 后的关节角，再重新 FK。

# 7. _forward_kinematics()：虚拟腿几何

def _forward_kinematics(self, theta1, theta2):
    end_x = (
        self.cfg.offset
        + self.cfg.l1 * torch.cos(theta1)
        + self.cfg.l2 * torch.cos(theta1 + theta2)
    )
    end_y = (
        self.cfg.l1 * torch.sin(theta1)
        + self.cfg.l2 * torch.sin(theta1 + theta2)
    )
    L0 = torch.sqrt(end_x**2 + end_y**2)
    theta0 = torch.arctan2(end_y, end_x) - self.pi / 2
    return L0, theta0

当前 cfg：`l1=0.15 m`、`l2=0.25 m`、`offset=0.054 m`。先计算等效串联腿末端坐标 `(end_x,end_y)`，再得到虚拟腿长度 `L0` 和以竖直方向为零点的虚拟腿角 `theta0`。

end_x = offset + l1*cos(theta1) + l2*cos(theta1+theta2)
end_y =          l1*sin(theta1) + l2*sin(theta1+theta2)

L0 = sqrt(end_x^2 + end_y^2)
theta0 = atan2(end_y, end_x) - pi/2

# 8. _vmc()：虚拟力/力矩 → 两个腿关节 torque

def _vmc(self, F, T):
    theta0 = self._theta0 + self.pi / 2

    t11 = ...
    t12 = ...
    t21 = ...
    t22 = ...

    T1 = t11 * F - t12 * T
    T2 = t21 * F - t22 * T
    return T1, T2

本函数使用当前 `theta1/theta2/theta0/L0` 计算 VMC 映射系数。从控制意义上可以理解为把虚拟腿轴向力 F 与虚拟腿角力矩 T 转换到两个实际关节。

[T1]   [ t11  -t12 ] [F]
[T2] = [ t21  -t22 ] [T]

不要把 `T` 和 `T1/T2` 混淆：`T` 是虚拟腿空间的力矩，`T1/T2` 是两个真实腿关节 torque。

# 9. _get_observations()：生成 27 维 policy 输入

## 9.1 先更新 command

self._update_commands()

正常运行过程中，每次准备 observation 时检查是否有环境到达 command 重采样周期。

## 9.2 heading command → yaw-rate command

if self.cfg.commands.heading_command:
    forward_axis = torch.tensor(
        [1.0, 0.0, 0.0], device=self.device
    ).expand(self.num_envs, -1)

    forward = quat_apply(
        self._robot.data.root_quat_w, forward_axis
    )

    heading = torch.atan2(
        forward[:, 1], forward[:, 0]
    )

    self._commands[:, 1] = torch.clip(
        1.5 * wrap_to_pi(
            self._commands[:, 3] - heading
        ),
        -5,
        5,
    )

`heading_command=True` 时，第 4 列 command 存目标航向角。代码先把机体 x 轴 `[1,0,0]` 用 `root_quat_w` 旋转到世界坐标，求当前 heading，再用简单 P 外环得到 yaw-rate command：`ωz_cmd = clip(1.5*wrap(ψcmd-ψ), -5,5)`。

## 9.3 更新 base height 与 action history

self._base_height = self._robot.data.root_pos_w[:, 2]

self._last_actions[:, :, 1] = self._last_actions[:, :, 0]
self._last_actions[:, :, 0] = self._actions[:]

由于 reward 在 observation 之前计算，reward 计算 `action_rate` 时 `_last_actions[:,:,0]` 仍然是上一帧；进入 observation 后才把历史推进。

## 9.4 27 维 observation 拼接

obs = torch.cat(
    (
        self._robot.data.root_ang_vel_b * self.cfg.obs_scales.ang_vel,
        self._robot.data.projected_gravity_b,
        self._commands[:, :3] * self._commands_scale,
        self._theta0 * self.cfg.obs_scales.dof_pos,
        self._theta0_dot * self.cfg.obs_scales.dof_vel,
        self._L0 * self.cfg.obs_scales.l0,
        self._L0_dot * self.cfg.obs_scales.l0_dot,
        self._robot.data.joint_pos[:, self._wheel_joint_ids]
        * self.cfg.obs_scales.dof_pos,
        self._robot.data.joint_vel[:, self._wheel_joint_ids]
        * self.cfg.obs_scales.dof_vel,
        self._actions,
    ),
    dim=-1,
)
return {"policy": obs}

| 观测项 | 维度 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| root_ang_vel_b | 3 | body frame 角速度 [ωx,ωy,ωz] |
| projected_gravity_b | 3 | 机体相对重力的倾斜状态 |
| commands[:,:3] | 3 | vx/yaw-rate/height 目标 |
| theta0 | 2 | 左右虚拟腿角 |
| theta0_dot | 2 | 左右虚拟腿角速度 |
| L0 | 2 | 左右虚拟腿长度 |
| L0_dot | 2 | 左右虚拟腿长度速度 |
| wheel joint pos | 2 | 左右轮位置 |
| wheel joint vel | 2 | 左右轮速度 |
| actions | 6 | 当前执行控制命令 |
| 合计 | 27 | policy observation |

# 10. _update_commands()：周期性随机任务

env_ids = (
    self.episode_length_buf
    % int(self.cfg.commands.resampling_time / self.step_dt)
    == 0
).nonzero(as_tuple=False).flatten()

当前 `resampling_time=5 s`，`step_dt=0.02 s`，因此每 250 个 RL step 需要重采样 command。`nonzero(...).flatten()` 把布尔筛选结果转换成需要更新的环境编号。

rand = torch.rand(len(env_ids), 3, device=self.device)

self._commands[env_ids, :3] = (
    self._command_ranges[:, 1] - self._command_ranges[:, 0]
)[None, :] * rand + self._command_ranges[:, 0][None, :]

数学形式就是 `command = min + (max-min)*U(0,1)`。`[:,0]` 是所有 command 的下限，`[:,1]` 是所有 command 的上限。

if self.cfg.commands.heading_command:
    self._commands[env_ids, 3] = (
        self.cfg.commands.ranges_heading[0]
        + (
            self.cfg.commands.ranges_heading[1]
            - self.cfg.commands.ranges_heading[0]
        )
        * torch.rand(len(env_ids), device=self.device)
    )

如果 heading 模式开启，还会额外采样第 4 列 heading。之后 `_get_observations()` 会把它实时转换成 yaw-rate command。

# 11. _get_rewards()：逐项理解 reward

该函数不是“把状态归一化”，而是把当前任务表现转换成每个环境一个标量 reward。所有中间 reward term shape 最终都应为 `[num_envs]`。

## 11.1 速度跟踪

lin_vel_error = torch.square(
    self._commands[:, 0] - root_lin_vel_b[:, 0]
)

r_track_lin = torch.exp(
    -lin_vel_error / self.cfg.rewards.tracking_sigma
)

r_track_lin_enh = (
    torch.exp(
        -lin_vel_error
        / self.cfg.rewards.tracking_sigma
        / 10
    ) - 1
)

`r_track_lin` 范围 `(0,1]`，误差越小越接近 1；它不是归一化，而是指数型跟踪奖励。`r_track_lin_enh` 范围 `(-1,0]`，是同一线速度误差的另一种 shaping 形式；由于分母多除以 10，它相对变化更慢，并且通过 `-1` 变成零误差时为 0、存在误差时为负。

## 11.2 yaw-rate tracking

ang_vel_error = torch.square(
    self._commands[:, 1] - root_ang_vel_b[:, 2]
)
r_track_ang = torch.exp(
    -ang_vel_error / self.cfg.rewards.tracking_sigma
)

`root_ang_vel_b[:,2]` 是 body-z 角速度分量，在机器人基本直立时可作为 yaw rate 使用。

## 11.3 base height

base_height_error = torch.square(
    self._base_height - self._commands[:, 2]
)

if self.cfg.rewards.base_height >= 0:
    r_base_height = torch.exp(-base_height_error / 0.001)
else:
    r_base_height = torch.sqrt(base_height_error)

源码根据 cfg 权重符号决定使用“正指数奖励”还是“误差量后乘负权重”。

## 11.4 nominal state

theta_diff = torch.square(
    self._theta0[:, 0] - self._theta0[:, 1]
)

if self.cfg.rewards.nominal_state < 0:
    r_nominal = theta_diff
else:
    r_nominal = torch.exp(-theta_diff / 0.1)

这里衡量左右虚拟腿角对称性。当前 cfg 权重为负时，`theta_diff` 本身作为 penalty magnitude。

## 11.5 motion penalty

r_lin_vel_z = torch.square(root_lin_vel_b[:, 2])

r_ang_vel_xy = torch.sum(
    torch.square(root_ang_vel_b[:, :2]),
    dim=1
)

r_orientation = torch.sum(
    torch.square(proj_gravity[:, :2]),
    dim=1
)

`root_ang_vel_b[:, :2]` 取 x/y 两个角速度分量，对应 roll/pitch 方向，不包含 yaw；`projected_gravity[:, :2]` 越大，说明机体越偏离直立。

## 11.6 DOF velocity / acceleration / torque

r_dof_vel = (
    torch.sum(torch.square(joint_vel[:, :2]), dim=1)
    + torch.sum(torch.square(joint_vel[:, 3:5]), dim=1)
)

r_dof_acc = torch.sum(
    torch.square(joint_acc),
    dim=1
)

r_torques = torch.sum(
    torch.square(torque),
    dim=1
)

`dof_vel` 只惩罚 4 个腿关节，不惩罚连续旋转轮；`dof_acc` 和 `torques` 则对全部 6 个 DOF 求和。

## 11.7 action_rate 与 action_smooth

r_action_rate = torch.sum(
    torch.square(
        self._last_actions[:, :, 0] - self._actions
    ),
    dim=1,
)

这是 `(a_t-a_{t-1})²`，抑制一步之间的大跳变。

r_action_smooth = torch.sum(
    torch.square(
        self._actions[:, :2]
        - 2 * self._last_actions[:, :2, 0]
        + self._last_actions[:, :2, 1]
    ),
    dim=1,
) + torch.sum(
    torch.square(
        self._actions[:, 3:5]
        - 2 * self._last_actions[:, 3:5, 0]
        + self._last_actions[:, 3:5, 1]
    ),
    dim=1,
)

这是 action 二阶差分，仅作用在左右腿角/腿长 action（0、1、3、4），没有包含两个轮速 action（2、5）。

## 11.8 collision

contact_force_norm = torch.norm(
    contact_forces[:, self._penalised_contact_ids, :],
    dim=-1,
)

r_collision = torch.sum(
    1.0 * (contact_force_norm > 0.1),
    dim=1,
)

这里不是按接触力大小连续惩罚，而是统计 penalty body 中有多少个 body 的接触力模超过 0.1。

## 11.9 joint position limit：为什么不是 8 维

dof_pos_limits = self._robot.data.joint_pos_limits

out_of_limits = -(
    joint_pos[:, :2]
    - dof_pos_limits[:, :2, 0]
).clip(max=0.0)

out_of_limits += (
    joint_pos[:, :2]
    - dof_pos_limits[:, :2, 1]
).clip(min=0.0)

out_of_limits += -(
    joint_pos[:, 3:5]
    - dof_pos_limits[:, 3:5, 0]
).clip(max=0.0)

out_of_limits += (
    joint_pos[:, 3:5]
    - dof_pos_limits[:, 3:5, 1]
).clip(min=0.0)

r_dof_pos_limits = torch.sum(
    out_of_limits,
    dim=1,
)

每个关节虽然有 lower/upper 两个判断，但上下限违规量最终被合并成“这个关节超出合法区间多少”一个标量。因此 4 个腿关节最终对应 4 个超限量，而不是 8 个。

penalty(q) =
max(q_min - q, 0)
+
max(q - q_max, 0)

最后 `sum(dim=1)` 把 4 个腿关节的超限量累加成每个环境一个值，shape 从 `[4096,4]` 变成 `[4096]`。

## 11.10 termination reward

r_termination = (
    self.reset_terminated
    * ~self.reset_time_outs
)

只对真正 failure termination 处罚；跑满 episode 的 timeout 不使用 termination penalty。当前 cfg 中 termination 权重为 -10。

## 11.11 reward 权重、step_dt、clamp 与总和

rewards = {
    "track_lin_vel": r_track_lin
        * self.cfg.rewards.tracking_lin_vel
        * self.step_dt,
    ...
    "termination": r_termination
        * self.cfg.rewards.termination,
}

for key, value in rewards.items():
    if key != "termination":
        rewards[key] = torch.clamp(
            value,
            min=-self.step_dt,
            max=self.step_dt,
        )

reward = torch.sum(
    torch.stack(list(rewards.values())),
    dim=0,
)

普通 dense reward 乘 `step_dt=0.02`，并且单项限制在 `[-0.02,0.02]`；termination 是一次性事件，不乘 step_dt 也不 clamp。`stack` 后形成 `[reward_term_num, num_envs]`，`sum(dim=0)` 得到 `[num_envs]` 总 reward。

# 12. _get_dones()：失败与 timeout

contact_forces = self._contact_sensor.data.net_forces_w

base_force = torch.norm(
    contact_forces[:, self._base_id, :],
    dim=-1,
)

fail_buf = torch.any(
    base_force > 10.0,
    dim=1,
)

fail_buf |= (
    self._robot.data.projected_gravity_b[:, 2] > -0.1
)

self._fail_buf = (
    self._fail_buf * fail_buf.float()
    + fail_buf.float()
)

died = self._fail_buf > (
    self.cfg.fail_to_terminal_time_s
    / self.step_dt
)

time_out = (
    self.episode_length_buf
    >= self.max_episode_length - 1
)

return died, time_out

失败条件：base 接触力 > 10 N，或者 projected gravity 的 z 分量 > -0.1（严重倾倒）。`_fail_buf` 只累计连续失败；一旦 fail=False 就清零。当前 `fail_to_terminal_time_s=1 s`、`step_dt=0.02 s`，所以连续失败超过约 50 个 RL step 才真正 `died=True`。

# 13. _reset_idx()：只重置结束的并行环境

if env_ids is None:
    env_ids = self._robot._ALL_INDICES

self._robot.reset(env_ids)
super()._reset_idx(env_ids)

`self._robot.reset()` 处理 Articulation 内部 buffer；`super()._reset_idx()` 处理 DirectRLEnv 的 episode bookkeeping。

## 13.1 reset joint/root state

joint_pos = (
    self._robot.data.default_joint_pos[env_ids].clone()
)
joint_vel = torch.zeros_like(joint_pos)

default_root_state = (
    self._robot.data.default_root_state[env_ids].clone()
)

default_root_state[:, :3] += (
    self._terrain.env_origins[env_ids]
)

默认 root position 是相对环境原点定义的，所以需要加 `terrain.env_origins`，否则所有并行机器人会 reset 到同一世界坐标。

## 13.2 随机初始 base velocity

default_root_state[:, 7:13] = (
    torch.rand(
        len(env_ids), 6, device=self.device
    ) - 0.5
)

六维对应线速度 3 + 角速度 3，直接随机到 `[-0.5,0.5)`，让策略不能只依赖完美静止初始状态。

## 13.3 写回仿真与清 Buffer

self._robot.write_root_pose_to_sim(
    default_root_state[:, :7], env_ids
)
self._robot.write_root_velocity_to_sim(
    default_root_state[:, 7:], env_ids
)
self._robot.write_joint_state_to_sim(
    joint_pos, joint_vel, None, env_ids
)

self._actions[env_ids] = 0.0
self._last_actions[env_ids] = 0.0
self._fail_buf[env_ids] = 0.0
self._commands[env_ids] = 0.0
self._resample_commands_for(env_ids)

reset 后直接调用 `_resample_commands_for(env_ids)`，是为了只给这些新 episode 的环境立即生成新任务；而 `_update_commands()` 是正常运行时根据 episode step 判断“谁到时间了”。

## 13.4 episode 日志

for key in self._episode_sums.keys():
    episodic_sum_avg = torch.mean(
        self._episode_sums[key][env_ids]
    )
    extras["Episode_Reward/" + key] = (
        episodic_sum_avg
        / self.max_episode_length_s
    )
    self._episode_sums[key][env_ids] = 0.0

这些值最终通过 `self.extras['log']` 进入训练日志/TensorBoard。

# 14. _resample_commands_for()：reset 后立即给指定环境出新任务

def _resample_commands_for(self, env_ids):
    rand = torch.rand(
        len(env_ids), 3, device=self.device
    )

    self._commands[env_ids, :3] = (
        self._command_ranges[:, 1]
        - self._command_ranges[:, 0]
    )[None, :] * rand + (
        self._command_ranges[:, 0][None, :]
    )

    if self.cfg.commands.heading_command:
        self._commands[env_ids, 3] = ...

采样公式和 `_update_commands()` 相同，区别只在“谁决定 env_ids”。`_update_commands()` 自己根据时间筛选；`_resample_commands_for()` 直接接受调用者给出的 env_ids。

# 15. 整个 env.py 的真实调用时序

o_t
 │
 ▼
PPO Actor
 │
 ▼
a_t  (50 Hz)
 │
 ▼
_pre_physics_step(a_t)
 │
 ├─ _apply_action() → PhysX step
 ├─ _apply_action() → PhysX step
 ├─ _apply_action() → PhysX step
 └─ _apply_action() → PhysX step
        (200 Hz low-level VMC)
 │
 ▼
_get_dones()
 │
 ▼
_get_rewards()
 │
 ▼
reset terminated envs
 │
 ▼
_get_observations()
 │
 ▼
o_(t+1)

这解释了两个关键点：第一，reward 能正确使用 `a_t-a_(t-1)`，因为 action history 在 observation 阶段才推进；第二，PPO 目标 50 Hz 更新，但 VMC torque 200 Hz 重算。

# 16. 关键 Tensor shape 速查

| 变量 | 当前典型 shape | 第二维/第三维意义 |
| --- | --- | --- |
| joint_pos / joint_vel | [4096,6] | 6 DOF |
| _actions | [4096,6] | 6 action |
| _last_actions | [4096,6,2] | action × 两级历史 |
| _commands | [4096,4] | vx/yaw-rate/height/heading |
| _command_ranges | [3,2] | 3 command × [min,max] |
| theta1/theta2 | [4096,2] | left/right |
| theta0/L0 | [4096,2] | left/right |
| observation | [4096,27] | policy input |
| reward | [4096] | 每环境一个标量 |
| out_of_limits | [4096,4] | 4 个腿关节各一个超限量 |

# 17. env.py 中最重要的 cfg 参数对应表

| env.py 使用项 | 当前 cfg 值/作用 |
| --- | --- |
| action_scale_theta | 0.5：虚拟腿角 action scale |
| action_scale_l0 | 0.1：腿长 action scale |
| l0_offset | 0.175 m：零 action 的目标腿长 |
| action_scale_vel | 10.0：轮速 action scale |
| kp_theta / kd_theta | 虚拟腿角 PD |
| kp_l0 / kd_l0 | 虚拟腿长 PD |
| feedforward_force | 40 N |
| wheel_damping | 轮速误差到 torque 的比例系数 |
| l1 / l2 / offset | 0.15 / 0.25 / 0.054 m |
| commands.resampling_time | 5 s |
| rewards.tracking_sigma | 跟踪指数奖励宽度 |
| fail_to_terminal_time_s | 1 s |
| scene.num_envs | 4096 |
| sim.dt / decimation | 1/200 s / 4 |

# 18. 学习时最容易混淆的点

`cfg` 是配置，`self._robot / self._terrain / self._contact_sensor` 是运行时对象；运行时物理状态通常在对象的 `.data` 中。

`heading_command=True` 不是让 PPO 直接控制 yaw 角，而是 heading 外环先产生 yaw-rate command。

`r_track_lin` 是指数型跟踪 reward，不是 observation normalization；`r_track_lin_enh` 是同一误差的额外 shaping 项。

joint limit 有 lower/upper 两个判断，但每个关节最终只有一个超限量，所以 4 个腿关节是 `[4096,4]`，不是 `[4096,8]`。

`_update_commands()` 与 `_resample_commands_for()` 的区别在触发方式，不在采样公式。

`_forward_kinematics()` 只做位置几何；`_update_forward_kinematics()` 还负责左右坐标统一和虚拟速度计算。

# 19. 总结：这份 env.py 真正做了什么

这份环境没有让 PPO 从零学习“6 个电机该输出多少力矩”，而是把轮腿机器人的运动学与 VMC 先验嵌入环境。PPO 学习的是 `command + 当前状态 -> 虚拟腿目标/轮速目标`，低层再由 PD/VMC 转成真实 torque。

command + observation
        │
        ▼
      PPO
        │
        ▼
theta0_ref / L0_ref / wheel_vel_ref
        │
        ▼
virtual PD + wheel velocity control
        │
        ▼
       VMC
        │
        ▼
joint torque
        │
        ▼
      PhysX