# 新车环境配置代码解析

源码快照 2026 年 10 月 12 日

环境配置入口只有 wheel_legged_vmc_flat_env_cfg.py。直接在这里读新车、执行器、物理、命令、观测、奖励与终止参数，不再需要寻找 mine_env_cfg 或第二次奖励覆盖。随后读 env 的实现，再读 PPO 配置和 train.py。

这里解释实际源码怎样工作，而不是仅列改动历史。片段保留原源码和行号；长行只在文档展示中换行，片段不是可直接独立运行的完整文件。当前车辆、PD/VMC、硬件上限和训练分布没有因编写文档而修改。

# 1 配置文件怎样进入训练

任务注册把 Gymnasium 任务名对应到 WheelLeggedVMCFlatEnvCfg、WheelLeggedVMCFlatEnv 和 WheelLeggedVMCFlatPPORunnerCfg。两个保留的任务名是别名，不是两辆车。默认腿部模式是 implicit_joint_position；需要显式 VMC 时明确指定控制模式和匹配的模型。

源码 __init__.py 第 1 至 20 行

# Copyright (c) 2026, Wheel-Legged-Gym Isaac Lab Migration

# SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause

"""任务注册：同一新车、同一配置和环境，不再登记 Mine 适配层。

保留已使用的两个任务 ID 方便加载新车检查点；任务名不替代控制模式检查。

显式 VMC 运行必须指定 env.leg_control_mode=explicit_vmc，且使用匹配的权重。

"""

import gymnasium as gym

from . import agents

for task_id in ("WheelLeggedJointPD-Flat-v0", "WheelLeggedVMC-Flat-v0"):

gym.register(

id=task_id,

entry_point=f"{__name__}.wheel_legged_vmc_flat_env:WheelLeggedVMCFlatEnv",

disable_env_checker=True,

kwargs={

"env_cfg_entry_point":

f"{__name__}.wheel_legged_vmc_flat_env_cfg:WheelLeggedVMCFlatEnvCfg",

"rsl_rl_cfg_entry_point":

f"{agents.__name__}.rsl_rl_ppo_cfg:WheelLeggedVMCFlatPPORunnerCfg",

},

)

LAB 的 @configclass 处理可变默认值、复制、to_dict 与嵌套配置。它不创建神经网络，也不执行机器人控制。这里的唯一主类直接继承 DirectRLEnvCfg，只有一个 post_init 用于设置 GPU 接触缓冲容量，没有模型适配子类和 reward 字典覆盖。

参数表中的长小数按六位有效数字显示，完整精度以所贴源码和模型配套配置为准。

| 阅读位置 | 内容 | 实际使用者 |
| --- | --- | --- |
| ObsScalesCfg /​ ObsClipCfg | 归一化与数值保护 | env._​get_​observations |
| CommandsCfg | 速度、yaw rate、高度和课程 | env /​ env_​commands |
| RewardsCfg | 信号权重、核宽度、裁剪上限 | env._​get_​rewards |
| WheelLeggedVMCFlatEnvCfg | 新车及场景、执行器、终止 | LAB /​ env |
| agents/​rsl_​rl_​ppo_​cfg.py | actor、critic、PPO | train.py /​ RSL-RL |

# 2 车辆数据和两条腿的真实结构

源码 wheel_legged_vmc_flat_env_cfg.py 第 1 至 21 行

# Copyright (c) 2026, Wheel-Legged-Gym Isaac Lab Migration

# SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause

"""用户新车的唯一平地环境配置；直接从此文件阅读和修改训练参数。"""

from __future__ import annotations

from isaaclab.actuators import ImplicitActuatorCfg

import isaaclab.sim as sim_utils

from isaaclab.assets import ArticulationCfg

from isaaclab.envs import DirectRLEnvCfg, ViewerCfg

from isaaclab.scene import InteractiveSceneCfg

from isaaclab.sensors import ContactSensorCfg

from isaaclab.sim import SimulationCfg

from isaaclab.terrains import TerrainImporterCfg

from isaaclab.utils import configclass

from wheel_legged_gym_isaaclab.robot_model import ASSETS, MANIFEST, MODEL,

MAPPED_FIVE_BAR

from wheel_legged_gym_isaaclab.mcu_hardware import (

HARDWARE_PROFILE, LEG_EFFORT_LIMIT, WHEEL_EFFORT_LIMIT, WHEEL_RADIUS,

GRAVITY_FORCE, GRAVITY_FORCE_LIMIT, GRAVITY_ANGLE_BIAS,

MODEL 来自新车 manifest 指定的 CAD 元数据；MAPPED_FIVE_BAR 为轮端等效大五连杆，上杆约 0.210 m、下杆约 0.250 m，倍率已计入，运行 scale=1。0.250 m 是其中一段杆长，不能直接当作整个虚拟腿 L0 上限。质量、惯量、碰撞、闭环铰链来自同一新车 USD，不使用示例车资产。

| 量或文件 | 当前含义 | 单位或约定 |
| --- | --- | --- |
| leg_​joint_​names | LB、LL、RB、RL，每腿两个主动髋关节 | 原始 CAD 关节轴 |
| wheel_​joint_​names | 左右轮；原始右轴与左轴镜像 | 策略中两轮前进为正 |
| five_​bar_​geometry | 大五连杆杆长、零位、分支 | m、rad |
| wheel_​radius | 0.06 | m，下位机标定 |
| wheel_​track_​width | 0.4199 | m，CAD 轮距 |
| hardware_​profile | series_​balance_​rtos_​outer_​20261010 | 下位机版本标识 |
| robot.spawn.usd_​path | protected_​stops_​v2 闭链资产 | 完整新车，不是 URDF 生成树 |

robot_model 只读取与校验这一辆车的数据，不选择车辆或提供旧车默认值。无当前 hardware_profile 的旧配置会被拒绝，不把未经标定的旧 10 N·m 上限默默当作当前硬件。原始 CAD 文件保持不变，训练使用的输出轴上限来自 mcu_hardware。

# 3 动作尺度和执行器

| 配置 | 默认值 | 用途和单位 |
| --- | --- | --- |
| leg_​control_​mode | implicit_​joint_​position | 直接主动关节目标角 |
| leg_​joint_​position_​offset | -0.0707453, -0.0336936, 0.0707453, 0.0336936 | rad，LB LL RB RL 固定 nominal pose |
| leg_​joint_​position_​scale | 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 | rad 每动作单位；训练包络，不是电机额定角度 |
| leg_​joint_​target_​limit_​margin | 0.01 | rad，离 USD 物理限位的参考裕量 |
| leg_​joint_​stiffness | 300 | N·m/​rad，仿真关节位置 PD Kp |
| leg_​joint_​damping | 3 | N·m·s/​rad，仿真关节位置 PD Kd |
| leg_​joint_​gravity_​feedforward | True | 独立重力 effort；不是虚拟腿反馈 |
| wheel_​control_​mode | implicit_​velocity | 隐式速度驱动 |
| wheel_​damping | 0.5 | N·m·s/​rad，轮速误差的阻尼增益 |
| action_​scale_​vel | 15 | rad/​s 每动作单位；不是硬件速度额定值 |
| leg_​effort_​limit | 35.574 | N·m，1.078 × 33，输出轴命令上限 |
| wheel_​effort_​limit | 4.80944 | N·m，0.00030059 × 16000 |

执行动作先限制到 [-1,1]，再做关节偏置与尺度映射，并与 USD 角度边界取交集。重力和隐式 PD 总 effort 也必须限幅，不能只限制前馈或只限制 Drive。35.574 N·m 是确认过的命令标定上限，不等于独立验证的持续热额定力矩。

源码 wheel_legged_vmc_flat_env_cfg.py 第 243 至 274 行

robot: ArticulationCfg = ArticulationCfg(

prim_path="/World/envs/env_.*/Robot",

spawn=sim_utils.UsdFileCfg(

# 使用已验证的完整新车闭链资产，保留真实被动关节和限位碰撞。

usd_path=str(ASSETS / MANIFEST["usd"].replace(

'mine_closed_chain.usd',

'mine_closed_chain_training_protected_stops_v2.usd')),

activate_contact_sensors=True,

articulation_props=sim_utils.ArticulationRootPropertiesCfg(

enabled_self_collisions=True,

solver_position_iteration_count=128,

solver_velocity_iteration_count=8,

),

),

init_state=ArticulationCfg.InitialStateCfg(

pos=(0., 0., MODEL["nominal_root_height"]),

joint_pos={".*": 0.}, joint_vel={".*": 0.},

),

actuators={

"legs": ImplicitActuatorCfg(

joint_names_expr=MODEL["leg_joint_names"],

stiffness=leg_joint_stiffness, damping=leg_joint_damping,

effort_limit_sim=LEG_EFFORT_LIMIT,

),

"wheels": ImplicitActuatorCfg(

joint_names_expr=MODEL["wheel_joint_names"],

stiffness=0., damping=wheel_damping,

effort_limit_sim=WHEEL_EFFORT_LIMIT,

),

"passive": ImplicitActuatorCfg(

joint_names_expr=["[LR]L[123]_joint", "[LR]L3_[LR]S_closure"],

stiffness=0., damping=0., effort_limit_sim=0.,

),

},

)

ArticulationCfg 是机器人创建配置。UsdFileCfg 指定新车资产和求解迭代；activate_contact_sensors 启用接触数据。legs、wheels 是主动驱动分组；passive 的 stiffness、damping、effort_limit_sim 均为 0，闭链从动关节不能被额外 PD 拉住。运行时 env 会同步顶层增益与限幅，避免 CLI 改了顶层而嵌套执行器仍用旧值。

# 4 保留的显式 VMC 参数

| 参数 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| action_​scale_​theta | 0.2 | rad，每单位动作的虚拟摆角尺度 |
| theta0_​ref_​min | -0.2 | rad，摆角参考下界 |
| theta0_​ref_​max | 0.2 | rad，摆角参考上界 |
| action_​scale_​l0 | 0.09 | m，腿长动作半范围 |
| l0_​offset | 0.27 | m，虚拟腿参考中心 |
| l0_​ref_​min | 0.18 | m，虚拟腿参考下界 |
| l0_​ref_​max | 0.36 | m，虚拟腿参考上界 |
| kp_​theta | 50 | N·m/​rad，虚拟摆角比例增益 |
| kd_​theta | 3 | N·m·s/​rad，虚拟摆角阻尼 |
| kp_​l0 | 900 | N/​m，腿长方向比例增益 |
| kd_​l0 | 90 | N·s/​m，腿长方向阻尼 |
| height_​reference_​blend | 0.75 | 高度命令对腿长参考的混合比例，0 到 1 |
| height_​feedback_​gain | 1 | 高度误差到腿长修正的增益 |
| height_​feedback_​max_​adjustment | 0.03 | m，高度闭环最大腿长修正 |
| leg_​length_​height_​offset | -0.0353465 | m，机身高度到轮心虚拟腿长的几何偏置 |
| forward_​support_​speed_​threshold | 0.6 | m/​s，高速前进支撑下界的启用门限 |
| forward_​support_​min_​leg_​length | 0.3 | m，高速支撑参考下界 |
| forward_​support_​height_​margin | -0.0353465 | m，用于将高速下界与高度命令对应 |

这些量只进入 explicit_vmc 的反馈链。直接关节模式不会用高度外环替策略算 IK，也不会把第 1、4 号关节动作当作腿长。保留 VMC 是保留一种明确控制模式，不是保留另一辆车。

# 5 下位机重力前馈

| 参数 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| feedforward_​mode | mcu_​pitch_​compensated | 使用已部署 MCU 的 pitch 补偿公式 |
| feedforward_​force | 60.5277 | N，6.17 × 9.81，每腿标定支撑力 |
| feedforward_​angle_​bias | 0.0341103 | rad，MCU 零位角转换 |
| feedforward_​force_​limit | 150 | N，径向前馈力上限，不是电机力矩上限 |

源码 mcu_hardware.py 第 76 至 101 行

def gravity_feedforward(leg_angle, body_pitch, *, mode, force, angle_bias=0.0,

force_limit=GRAVITY_FORCE_LIMIT):

"""Outward-positive radial force [N], with no gas-spring contribution.

leg_angle is backward-positive relative to base_link; body_pitch uses the

simulation Y-axis convention. Their sum corresponds to MCU theta0 after

encoder/frame conversion. MCU F0 is inward-positive, hence F_sim = -F0.

The near-zero cosine guard keeps the MCU +/-150 N cap finite at singularity.

"""

import torch

if not math.isfinite(force) or force < 0:

raise ValueError("Gravity force must be nonnegative and finite")

if mode == "constant":

return torch.full_like(leg_angle, force)

if mode != "mcu_pitch_compensated":

raise ValueError(f"Unknown gravity feedforward mode: {mode}")

if not math.isfinite(force_limit) or force_limit <= 0 or not

math.isfinite(angle_bias):

raise ValueError("Gravity compensation needs a positive cap and finite

angle bias")

angle = leg_angle + body_pitch + angle_bias

# Reproduce the wrap and sign check of get_l_theta / F0_control.

angle = torch.where(angle > 1.1, angle - 2 * math.pi, angle)

cosine = angle.cos()

denominator = torch.where(cosine < 0, -cosine.abs().clamp_min(1e-6),

cosine.abs().clamp_min(1e-6))

result = (force / denominator).clamp(-force_limit, force_limit)

return torch.where(angle > math.pi / 2, -result, result)

leg_angle 与 body_pitch 先按坐标约定合成，余弦分母有接近零时的数值保护，最终径向力限制到 ±150 N，再通过五连杆 Jacobian 转成关节力矩。此处没有气弹簧前馈；6.17 kg 是 MCU 补偿标定，不是用于重写各 CAD 连杆质量。

# 6 观测缩放与裁剪

源码 wheel_legged_vmc_flat_env_cfg.py 第 26 至 35 行

class ObsScalesCfg:

"""Observation scales (mirrors `normalization.obs_scales` in the original

project)."""

lin_vel = 2.0

ang_vel = 0.25

dof_pos = 1.0

dof_vel = 0.05

height_measurements = 5.0

l0 = 5.0

l0_dot = 0.25

源码 wheel_legged_vmc_flat_env_cfg.py 第 39 至 54 行

class ObsClipCfg:

"""Physical bounds applied before observation scaling.

These limits are deliberately wider than the normal operating envelope.

They are numerical guards, not task constraints.

"""

lin_vel = 5.0  # [m/s]

ang_vel = 20.0  # [rad/s]

projected_gravity = 1.0

theta = 3.1415926536  # [rad]

theta_dot = 50.0  # [rad/s]

leg_length = 0.5  # [m]

leg_length_dot = 5.0  # [m/s]

wheel_vel = 100.0  # [rad/s]

action = 1.0

裁剪在物理量尺度下进行，再乘 obs_scales。lin_vel 是机身水平速度的缩放，不是轮速缩放；dof_vel 用于主动关节速度和轮速。l0 与 l0_dot 只服务 VMC 的虚拟腿观测。obs_clip 的大范围是数值保护，不是任务安全范围；真实异常仍由终止条件处理。

# 7 命令分组和课程

源码 wheel_legged_vmc_flat_env_cfg.py 第 58 至 89 行

class CommandsCfg:

"""Command configuration (mirrors `commands` in the original project)."""

resampling_time = 5.0  # [s]

linear_acceleration_limit = 0.8  # [m/s^2], ramps abrupt speed changes

# 训练转向指令默认不用航向保持；固定航向回放可开启。

heading_command = False

heading_kp = 1.5  # [1/s], heading error -> target yaw rate

heading_rate_limit = 0.5  # [rad/s], maximum corrective yaw rate

ranges_lin_vel_x = (0.2, 0.8)  # [m/s], forward training commands

ranges_reverse_lin_vel_x = (-0.8, -0.2)  # [m/s], reverse training commands

speed_boundary_fraction = 0.3  # main-range samples explicitly at +/-

maximum speed

height_boundary_fraction = 0.4  # half at each height endpoint; remaining

samples uniform

# Bridge the gap between standing and the positive/negative main ranges.

ranges_transition_lin_vel_x = (-0.2, 0.2)  # [m/s]

ranges_ang_vel_yaw = (-0.3, 0.3)

yaw_min_abs_rate = 0.15  # [rad/s], before curriculum scaling

yaw_boundary_fraction = 0.2

yaw_start_steps = 48000

yaw_ramp_steps = 48000

grouped_training = True

# 固定保留前 25% 环境练习零速站立，其他环境轮换运动任务。

fixed_standing_groups = True

grouped_low_speed_fraction = 1.0 / 3.0  # within each moving group,

remaining samples cover main range

ranges_height: tuple[float, float] = (0.28, 0.32)

standing_only_steps = 48000

motion_ramp_steps = 48000

# Explicit zero-speed population retained after motion is introduced.

standing_env_fraction = 0.25

# 前进与后退同时引入；后退幅度按自己的课程时钟增长。

reverse_ramp_start_steps = 48000

reverse_ramp_steps = 48000

速度单位 m/s，yaw 指令单位 rad/s，高度单位 m。固定训练分组中 25% 环境只练零速零 yaw，余下分为原地转向、前进直行、后退直行、前进转向、后退转向，角色周期轮换。高度独立采样，不要求两侧腿长相等。

| 阶段 | 控制步 | 命令范围 |
| --- | --- | --- |
| 先站立 | 0 至 48000 | 速度与 yaw 为 0，高度从中心 0.30 m 开始 |
| 运动课程 | 48000 至 96000 | 逐步加入运动人口、yaw 和高度幅度 |
| 完整任务 | 96000 以后 | 前后主范围 ±0.2 至 ±0.8，yaw ±0.3，高度 0.28 至 0.32 |

每 PPO iteration 每环境采样 48 个控制步，因此两阶段各约 1000 iterations；并行环境增多不改变这只课程时钟。resampling_time=5 s 是任务重采样周期，linear_acceleration_limit=0.8 m/s² 限制命令斜坡；height_boundary_fraction=0.4 提供两端高度样本；speed_boundary_fraction=0.3 提供速度边界。低速桥接样本占各运动组的三分之一。训练只保留分组抽样；固定速度范围保留用于回放，grouped_training=False 不能再开启旧概率采样。

# 8 当前奖励和每个量的含义

源码 wheel_legged_vmc_flat_env_cfg.py 第 93 至 152 行

class RewardsCfg:

"""Reward scales for flat-terrain velocity, height, posture, and standing

control."""

profile = 'joint_pd_balance_v1'

tracking_lin_vel = 2.0

tracking_lin_vel_enhance = 0.0

# 窄核项目前关闭；速度误差以线速度跟踪和平方误差为主。

tracking_lin_vel_precise = 0.0

lin_vel_error_sq = -2.0

lin_vel_error_lateral_multiplier = 1.0

standing_velocity = 0.0

base_height_error_sq = 0.0

tracking_ang_vel = 1.0

yaw_rate_error_sq = -1.0

spin_center_velocity = 0.0

base_height = 2.0

nominal_state = 0.0

standing_leg_angle = 0.0

standing_wheel_tracking = 0.0

lin_vel_z = 0.0

ang_vel_xy = 0.0

orientation = -20.0

dof_vel = 0.0

dof_acc = 0.0

torques = 0.0

action_rate = -0.02

action_smooth = 0.0

# VMC 长度动作软饱和；当前直接关节模式不使用这三项。

leg_length_action_saturation = 0.0

leg_length_action_difference = 0.0

leg_length_target_underreach = 0.0

joint_position_action_saturation = -0.5

collision = -1.0

dof_pos_limits = -1.0

# One-time cost for unsafe termination, not a per-second reward scale.

termination = -20.0

clip_single_reward = 5.0

nominal_state_penalty_clip = 3.0  # keep the 6-9 degree asymmetry penalty

below its cap

orientation_penalty_clip = 30.0

base_height_penalty_clip = 30.0

standing_leg_angle_penalty_clip = 3.0

lin_vel_penalty_clip = 8.0

yaw_rate_penalty_clip = 4.0

standing_wheel_penalty_clip = 1.0

action_rate_penalty_clip = 1.0

action_smooth_penalty_clip = 3.0

action_smooth_wheel_multiplier = 5.0

tracking_sigma = 0.25

tracking_sigma_ang = 0.25  # separate yaw width so turning can be trained

without changing linear tracking

tracking_sigma_enhance = 0.025

tracking_sigma_precise = 0.01

# 小角度时投影重力 y 主要反映 roll，乘数单独调整通用姿态代价。

orientation_roll_multiplier = 2.0

base_height_target: float = 0.30

base_height_sigma = 0.0004  # [m^2], experimental height-tracking width

leg_length_action_soft_limit = 0.85

joint_position_action_soft_limit = 0.85

leg_length_target_height_offset: float = MODEL['hip_z'] -

MODEL['wheel_radius']

leg_length_target_cap: float = 0.32

| 权重 | 默认值 | 信号含义 |
| --- | --- | --- |
| tracking_​lin_​vel | 2 | 前向线速度指数跟踪 |
| tracking_​lin_​vel_​enhance | 0 | 窄指数减 1，目前关闭 |
| tracking_​lin_​vel_​precise | 0 | 更窄指数跟踪，目前关闭 |
| lin_​vel_​error_​sq | -2 | vx 跟踪平方误差加 vy² |
| standing_​velocity | 0 | 零速条件下水平漂移代价，目前关闭 |
| base_​height_​error_​sq | 0 | 高度平方误差，目前关闭 |
| tracking_​ang_​vel | 1 | yaw rate 指数跟踪 |
| yaw_​rate_​error_​sq | -1 | yaw rate 平方误差 |
| spin_​center_​velocity | 0 | 原地转向轮共模漂移代价，目前关闭 |
| base_​height | 2 | 实际根节点高度相对高度命令的指数奖励 |
| nominal_​state | 0 | 左右虚拟摆角差，目前关闭 |
| standing_​leg_​angle | 0 | 零速时绝对摆角代价，目前关闭 |
| standing_​wheel_​tracking | 0 | 零速时轮速与策略参考误差，目前关闭 |
| lin_​vel_​z | 0 | 机身竖向速度平方，目前关闭 |
| ang_​vel_​xy | 0 | 机身横滚俯仰角速度平方，目前关闭 |
| orientation | -20 | 投影重力 x² 加 roll_​multiplier × y² |
| dof_​vel | 0 | 腿关节速度平方，目前关闭 |
| dof_​acc | 0 | 关节加速度平方，目前关闭 |
| torques | 0 | 执行器估计力矩平方，目前关闭 |
| action_​rate | -0.02 | 执行动作一阶变化平方 |
| action_​smooth | 0 | 执行动作二阶差分，目前关闭 |
| leg_​length_​action_​saturation | 0 | 仅 VMC 长度原始动作的软饱和，目前关闭 |
| leg_​length_​action_​difference | 0 | 仅 VMC 两长度动作差，目前关闭 |
| leg_​length_​target_​underreach | 0 | 仅 VMC 参考长度不足代价，目前关闭 |
| joint_​position_​action_​saturation | -0.5 | 四主动关节 raw action 超过 0.85 的平方代价 |
| collision | -1 | 非轮部件接触力超过门限的计数 |
| dof_​pos_​limits | -1 | 真实关节位置超出物理限位的量 |
| termination | -20 | 一次不安全终止代价，超时不扣除 |

这些权重都是同一 RewardsCfg 的直接默认值，不再从另一份 profile 字典覆写。0 表示默认关闭，不表示代码仍支持旧车；可用的信号保留用于 VMC或有记录的单变量对照。训练分支的最终值可能被 CLI 覆盖，例如保留的 2097 模型 yaw_rate_error_sq=-5，不能把源码默认 -1 当作该模型实际值。

tracking_sigma=0.25、tracking_sigma_ang=0.25 都是平方误差指数分母。base_height_sigma=0.0004 m² 对应 20 mm 特征宽度，而不是 0.4 mm。单步奖励先乘 step_dt=0.02 s，连续项随后按对应上限裁剪；termination 不乘 dt，也不走连续项裁剪。clip_single_reward=5/s 保留线速度和高度各 2/s 的指数峰值，避免旧 1/s 裁剪产生平坦区。

姿态代价使用投影重力而不是直接欧拉角；小角度下 x 主要对应 pitch，y 主要对应 roll。orientation_roll_multiplier=2 不强迫左右腿等长，仍允许高低差地形补偿。动作软饱和读 raw action，超出执行边界后代价仍能区分，不能仅罚已经变成 1 的动作。

# 9 场景物理和持续终止

| 配置 | 默认值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| scene.num_​envs | 8192 | 并行环境，不是一个回合的步数 |
| sim.dt /​ decimation | 0.005 /​ 4 | 物理 200 Hz，策略 50 Hz |
| enable_​external_​forces_​every_​iteration | True | TGS 每内部迭代应用外部 effort |
| solver_​position /​ velocity iterations | 128 /​ 8 | 闭链求解参数，不能随便改作策略改进 |
| gpu_​max_​rigid_​patch_​count | 1048576 | 接触缓冲容量，不改变摩擦 |
| base_​contact_​force /​ time | 10 N /​ 0.15 s | 连续机身接触；严格大于计数门限 |
| leg_​contact_​force /​ time | 5 N /​ 0.2 s | 连续非轮连杆接触 |
| max_​body_​pitch /​ time | 30° /​ 0.25 s | 持续俯仰过大 |
| max_​body_​roll /​ time | 20° /​ 0.2 s | 持续横滚过大 |
| min_​root_​height /​ time | 0.22 m /​ 0.15 s | 持续过低，补充接触判定 |
| reset_​velocity_​initial /​ final | 0.05 /​ 0.5 | 根节点线/​角速度扰动幅度，随课程增长 |
| episode_​length_​s | 20 s | 超时是回合截断，不当作物理事故 |

基座净接触力包含可能的自碰撞反力，不只包含地面。需要归因时使用独立的地面过滤传感器，不能看到 base_contact 日志就认定机身落地。dt 细化测试必须保持策略和 VMC 更新周期，否则不再是单变量求解器对照。

# 源码索引和版本核对

wheel_legged_isaaclab/wheel_legged_gym_isaaclab/mcu_hardware.py

wheel_legged_isaaclab/wheel_legged_gym_isaaclab/tasks/direct/wheel_legged_vmc_flat/__init__.py

wheel_legged_isaaclab/wheel_legged_gym_isaaclab/tasks/direct/wheel_legged_vmc_flat/wheel_legged_vmc_flat_env_cfg.py

版本核对不应只看文件名。模型应携带 params/env.yaml 和 params/agent.yaml；训练分支的覆盖值以配套配置为准。本教程解释源码快照，不作为随训练动态变化的实时监控面板。